注意事项：为确保您的数据安全，升级前先使用U盘备份您的场景文件，以免造成文件遗失。

升级步骤：

1).首先准备一个U盘，格式需为FAT32/NTFS格式，建议采用USB3.0格式且容量大于4G的U盘

2).下载相应的更新包软件到你的U盘根目录。（即打开U盘就能看到软件）

注意：更新文件必须放置在U盘根目录，而且不能更改文件名和扩展名！！

正确的升级包文件名为update-MixerMD18.ssl, 使用微信下载时需特别注意文件名是否被修改！！

3).开启数字调音台的电源，等待系统启动并进入正常工作状态。在左上脚的USB接口插入带有更新数据包的U盘。

4).进入系统设置界面，单击屏幕上【系统升级】，启动固件升级程序 ISUeasyTM 。认真阅读其中的注意事项，确认无误后单击【继续】执行升级过程。系统会自动解压安装包并进行升级。

升级过程需耗时几分钟，请耐心等待。此过程中切勿断电，以免升级失败从而导致设备故障！！

- 5).升级完成后在主屏幕有信息提示，关机重新启动即可。

6).为保证参数完全正确，如有需要，用户可恢复出厂设置，然后重新启动。